Descriptif TECTAL 80

Tablier

Tablier composé de lames en aluminium thermolaqué de 80mm profilées en T aux bords ourlées permettant une régulation optimale de la lumière.

Rubans de relevage (texband) de 8mm en matière synthétique renforcés résistants aux UV.

Liaison des lames par cordons d’orientation synthétiques résistants aux acides et aux UV type cordons à échelles.

Barre de charge (lame finale) en aluminium extrudé thermolaqué montée sur la dernière lame et s’orientant avec l’ensemble.

Les lames descendent en position fermée, s’orientent à toutes hauteurs et remontent en position ouverte.

Canal supérieur

Canal supérieur en tôle d’acier zingué, ouvert vers le bas (en forme de n),  intégrant le mécanisme de traction et d’orientation du tablier.

Liaison du tablier aux basculeurs par attaches à billes brevetées en acier inoxydable permettant une excellente durabilité du BSO.

Etriers de fixation facilitant le montage/démontage de l’ensemble canal supérieur et tablier.

Coulisses

Coulisses latérales (20*17,4 mm), en aluminium extrudées anodisé incolore ou thermolaquées, munies de joints synthétiques résistant aux intempéries et améliorant le guidage.

Manœuvre

Manœuvre par treuil et manivelle articulée

ou

Manœuvre par moteur 230V (IP 54) avec fin de course bas réglé d’usine. Moteur muni d’un câble de 0,50m serti d’un connecteur étanche femelle. Le connecteur mâle, à monter sur l’arrivée électrique, est fourni avec le produit.

Coloris

Coloris des lames et des coulisses au choix dans la gamme de couleurs Baumann Hüppe.

Options

- Position de travail : Descente du tablier avec lames orientées à 37° afin de conserver une ambiance lumineuse optimale pour les occupants et fermeture totale en position basse.

- TLJ (transport de la lumière du jour) : Double inclinaison du tablier permettant de protéger les occupants de l’éblouissement tout en préservant la diffusion de la lumière naturelle sur le plafond.